KI-RnB Pakistan (HNMPL)
LX3 차종 추가 및 에러 방어 코드 작업 보고서

2026-08-25
GitHub: rr8602/KI-RnB-PK

1. 작업 개요

파키스탄 HNMPL 공장의 KI-RnB ABS/ESC 롤러벤치 검사 프로그램에 대해 LX3 HEV/ICE 차종 추가 및 런타임 에러 방어 코드를 전면 적용하였다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 프로젝트 | KI-RnB_1208 (파키스탄 LX3) |
| 작업 기간 | 2026-08-15 |
| 커밋 내역 | 3건 (Initial → 에러방어 1차 → 에러방어 2차) |
| 수정 파일 | 25개 .cs 파일 + 설정 파일 |
| 변경 라인 | +800 / -71 |
| 백업 브랜치 | backup/before-error-fix |

2. 커밋 히스토리

| # | 시간 | 커밋 메시지 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:37 | Initial commit: KI-RnB Pakistan HNMPL - LX3 HEV/ICE 추가 | LX3 HEV/ICE 차종 데이터 및 커브 파일 추가 |
| 2 | 17:16 | 런타임 에러 방어 코드 추가 | Parse→TryParse 81개소, SelectedIndex 체크, null 체크 등 47개 항목 |
| 3 | 20:33 | 에러 방어 코드 2차 + CrossThread 수정 + ListBox 누적 방지 | CrossThread 방어, 빈 catch 로그, 추가 누락 수정, ListBox 500개 제한 |

3. LX3 차종 추가

파키스탄 HNMPL 공장에 LX3 HEV/ICE 2개 차종을 신규 추가하였다. ECU 통신 클래스 신규 작성, 검사 시퀀스 커브 파일 생성, DB 모델 데이터 등록, UI 콤보박스 항목 추가를 수행하였다.

3.1 ECU 통신 클래스 추가 (cls_ECUs.cs)

| 항목 | LX3 HEV | LX3 ICE |
| --- | --- | --- |
| ECU 모델명 | MOBIS LX3 HEV | MOBIS LX3 ICE |
| ECU 타입 | iMEB2 (현대모비스) | MEB5_1 (현대모비스) |
| 통신 프로토콜 | CAN (UDS) | CAN (UDS) |
| Send ID | 0x7E7 | 0x7D1 |
| Receive ID | 0x7EF | 0x7D9 |
| SecurityAccess | 불필요 (bypass) | 불필요 (bypass) |
| 클래스명 | MOBIS_LX3H (line 4787~) | MOBIS_LX3I (line 5027~) |

3.2 구현된 ECU 통신 기능 (14개)

| # | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Start_Communication | Extended Diagnostic Session 시작 |
| 2 | Stop_Communication | Default Session 복귀 |
| 3 | ECU_Reset | ECU 하드/소프트 리셋 |
| 4 | ECU_Identification | ECU 버전/파트넘버 읽기 |
| 5 | Read__DTC | Diagnostic Trouble Code 읽기 |
| 6 | Clear_DTC | DTC 삭제 |
| 7 | Check_Signals | 브레이크 스위치 신호 확인 |
| 8 | WSS_Test | 4륜 속도센서 값 읽기 |
| 9 | Tester_Present | 세션 유지 (Keep-alive) |
| 10 | Message_Falg | ECU 메시지 플래그 확인 |
| 11 | Dynamic_Step | ABS Dynamic 단계별 제어 |
| 12 | Dynamic_Auto | ABS Dynamic 자동 시퀀스 |
| 13 | ESP_Step | ESC/ESP 단계별 제어 |
| 14 | ESS_LampTest | ESS 경고등 테스트 |

3.3 ECUs 라우팅 등록 (cls_ECUs.cs)

ECUs 클래스의 각 메서드(ECU_Setting, SecurityAccess, Start/Stop_Communication, ECU_Reset, ECU_Identification, Read/Clear_DTC, Check_Signals, WSS_Test, Tester_Present, Message_Falg, Dynamic_Step/Auto, ESP_Step, ESS_LampTest)에 LX3 HEV/ICE case 분기를 추가하여 해당 클래스로 라우팅.

3.4 Driving Curve 파일 추가

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 파일명 | Curve(LX3).crv |
| 위치 | bin\Debug\DCurve\ |
| 검사 스텝 | 33 Steps |
| 총 소요 시간 | 167초 |
| 최대 속도 | 100 km/h |
| 주요 검사 항목 | WSS, Speedometer, Cruise, Drag, Brake, ABS Dynamic, Parking |

3.5 UI 등록

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| fomSetup.cs (line 257~258) | cbo_ECUs 콤보박스에 MOBIS LX3 HEV/ICE 항목 추가 |
| fomDebug.cs (line 231~232) | cbo_ECUs 콤보박스에 MOBIS LX3 HEV/ICE 항목 추가 |
| fomDebug.cs (line 1541~1552) | ESP Step 처리에 LX3 HEV/ICE case 분기 추가 |
| DB (KI-RnB.mdb) | tbl_CarModel 테이블에 LX3 HEV/ICE 모델 데이터 등록 |

4. 에러 방어 코드 상세

4.1 Parse → TryParse 전환 (1차)

사용자 입력(TextBox) 및 외부 데이터(시리얼, 파일)를 파싱하는 코드에서 int.Parse, double.Parse, Convert.ToXxx 호출을 TryParse로 전환하여 FormatException 방지.

| 구분 | 수량 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1차 수정 (전체) | 81개소 | int/double/float Parse → TryParse |
| 2차 추가 (fomDebug) | 15개소 | Convert.ToSingle(txtXXX.Text) → float.TryParse |
| 2차 추가 (fomCurve) | 3개소 | Convert.ToInt32(dgv셀) → int.TryParse |

4.2 SelectedIndex / SelectedItem 방어

| 파일 | 수량 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| fomSetup.cs | 18개소 | ComboBox.SelectedIndex 대입 시 범위 체크 (>= 0 && < Items.Count) |
| fomDebug.cs | 3개소 | lst_Step, cboIndex, cboIdent SelectedIndex >= 0 체크 |
| fom_Data.cs | 2개소 | cboModel.SelectedItem null 체크 |
| fomCurve.cs | 2개소 | dgvCurve.CurrentRow null 체크 |

4.3 CrossThread 방어 (InvokeRequired)

SerialPort DataReceived, Thread 등 백그라운드 스레드에서 UI 컨트롤에 직접 접근하는 코드에 InvokeRequired + BeginInvoke 패턴을 적용.

| 파일 | 메서드 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| fom_Main.cs | Indi_LogData | InvokeRequired + BeginInvoke. chk_Indi.Checked 직접 접근 제거 |
| fom_Main.cs | ABSB_LogData | 동일 패턴. chk_ABSB.Checked 직접 접근 제거 |
| fom_Main.cs | PLC_Log_Data | 동일 패턴. chk_PLCs.Checked 직접 접근 제거 |
| fom_Main.cs | ABSBScanHerz | InvokeRequired + BeginInvoke. catch 블록 UI 접근 제거 |
| fom_Test.cs | Refresh_Data 외 6개 | 7개 public 메서드에 InvokeRequired 방어 추가 |
| cls_ABSB.cs | ThreadABSB 외 | lbl_Ctrl.ForeColor 접근 4곳 BeginInvoke + IsHandleCreated |

4.4 NullReference 방어

| 파일 | 메서드 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| clsDBSql.cs | DS_Select | DBs_Conn == null 시 빈 DataSet 반환 |
| clsDBSql.cs | DT_Select | DBs_Conn == null 시 빈 DataTable 반환 |
| clsDBSql.cs | Execute | DBs_Conn == null 시 return |
| clsDBSql.cs | Create | DBs_Conn == null 시 return |

4.5 빈 catch 블록 로그 추가

프로젝트 전체 170개 catch 블록 중 실제로 비어있는 36개에 Logs.MakeLog_File(Log_His.Err_, "메서드명: " + ex.Message) 로그를 추가. cls_Logs.cs의 ExceptionErr (재귀 방지용) 1개는 의도적으로 제외.

| 분류 | 수량 | 대표 파일 |
| --- | --- | --- |
| 장비 통신 (시리얼/NI/ECU) | 9개 | clsBS205, clsDAQmx, clsNeoVI, cls_ABSB, cls_H2Ys |
| 파일/DB I/O | 3개 | clsDBSql, cls_PSet |
| UI 이벤트 (폼/컨트롤) | 10개 | fomSetup, fomDebug, fom_Keys, fom1Gage, fom4Gage |
| CrossThread Invoke 방어 | 8개 | fom_Main (Prog_LogData, PLC, ABSB, Indi, DLC, TestImg) |
| 검사 실행 | 2개 | cls_Test (Scan_Sensors, Ret_ECU_Logs) |
| 기타 | 4개 | fom_Load, fom_Loss, fom_Test, Chery_TestPresentThread |

4.6 ListBox 누적 방지

검사 반복 시 ListBox 항목이 무한 누적되어 UI 성능이 저하되고, Invoke 데드락으로 바코드 수신이 중단되는 문제를 방지하기 위해 500개 초과 시 오래된 항목을 자동 삭제하도록 수정.

| ListBox | 메서드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| lst_Logs | Prog_LogData | 프로그램 로그 |
| lst_PLCs | PLC_Log_Data | PLC 통신 로그 |
| lst_ABSB | ABSB_LogData | ABS 보드 로그 |
| lst_Indi | Indi_LogData | 인디케이터 로그 |
| lst_DLCs | DLCs_LogData | ECU 통신 로그 |

※ 삭제된 로그는 파일(Log File.log)에 별도 기록되므로 데이터 유실 없음.

5. 기타 수정

5.1 cboModel 드롭다운 닫힘 방지

현장 PC에서 cboModel 드롭다운을 열면 목록이 나타났다가 바로 사라지는 현상 대응. tmr_Main 타이머(300ms)에서 PLC Select 신호 처리 시 cboModel.Text를 변경하면 열려있는 드롭다운이 강제로 닫히는 문제.

PLC Select 신호 → Key_Vehicles() → cboModel.Text 변경 → 드롭다운 닫힘원인:

!cboModel.DroppedDown 조건 추가. 드롭다운이 열린 동안 PLC Select 처리 지연수정:

드롭다운 닫힌 후 다음 틱(0.3초 이내)에서 정상 처리. 패널티 없음영향:

5.2 fomCurve 새 커브 타이틀 표시

새 Driving Curve 생성 시 fomCurve 타이틀바에 모델명이 표시되지 않던 문제 수정. crv_Mode=1 (새로 만들기) 분기에 this.Text 설정 추가.

5.3 icsNeoClass catch 타입 복원

ConvertFromHex 메서드의 catch가 OverflowException에서 Exception으로 확대되었던 것을 System.OverflowException으로 복원. FormatException 등 다른 예외가 삼켜지는 사이드 이펙트 방지.

5.4 배포용 원복 (2건)

| 항목 | 개발 PC | 현장 배포 |
| --- | --- | --- |
| fom_Main.cs:322 | //ABSBoard.Setting(...) 주석 | ABSBoard.Setting(...) 주석 해제 |
| MachineSet.def:125 | OnwerDrv=0 | OnwerDrv=1 |

6. 사이드 이펙트 검증 결과

| 검증 항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Invoke → BeginInvoke (4개 메서드) | 안전 | fire-and-forget 로깅. 호출 후 UI 의존 없음 |
| fom_Test InvokeRequired (7개 메서드) | 안전 | 현재 UI 스레드에서만 호출됨 |
| cls_ABSB BeginInvoke + IsHandleCreated | 안전 | 4곳 모두 보호 확인 |
| clsDBSql null 체크 | 안전 | 빈 DataSet/DataTable 반환. 호출자 처리 가능 |
| icsNeoClass catch 타입 | 복원 완료 | OverflowException으로 원상복구 |
| fomCurve TryParse | 낮은 위험 | DataGridView 셀 비정상 확률 극히 낮음 |
| fomSetup SelectedIndex 범위 체크 | 안전 | 범위 밖이면 스킵 (기본값 유지) |
| 빈 catch 로그 추가 (36개) | 안전 | 기존 흐름 변경 없음. 로그만 추가 |
| ListBox 500개 제한 | 안전 | 삭제 로그는 파일에 별도 기록 |

7. 수정 파일 목록 (25개)

| # | 파일명 | 수정 내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chery_TestPresentThread.cs | 빈 catch 로그 추가 |
| 2 | clsBS205.cs | 빈 catch 로그 추가 |
| 3 | clsDAQmx.cs | 빈 catch 로그 추가 (3곳) |
| 4 | clsDBSql.cs | DBs_Conn null 체크 + 빈 catch 로그 |
| 5 | clsNeoVI.cs | 빈 catch 로그 추가 (2곳) |
| 6 | cls_ABSB.cs | CrossThread BeginInvoke + IsHandleCreated + 빈 catch 로그 |
| 7 | cls_H2Ys.cs | 빈 catch 로그 추가 |
| 8 | cls_PSet.cs | 빈 catch 로그 추가 (2곳) |
| 9 | cls_Test.cs | 빈 catch 로그 추가 (2곳) |
| 10 | fom1Gage.cs | 빈 catch 로그 추가 |
| 11 | fom4Gage.cs | 빈 catch 로그 추가 |
| 12 | fomCurve.cs | TryParse + CurrentRow null 체크 + 새 커브 타이틀 표시 |
| 13 | fomDebug.cs | TryParse 15개 + SelectedIndex 체크 3개 + 빈 catch 로그 |
| 14 | fomSetup.cs | SelectedIndex 범위 체크 18개 + 빈 catch 로그 3개 |
| 15 | fom_Data.cs | SelectedItem null 체크 2개 |
| 16 | fom_Keys.cs | 빈 catch 로그 추가 |
| 17 | fom_Load.cs | 빈 catch 로그 추가 |
| 18 | fom_Loss.cs | 빈 catch 로그 추가 |
| 19 | fom_Main.cs | CrossThread 4개 + ListBox 제한 5개 + DroppedDown + 배포 원복 |
| 20 | fom_Test.cs | InvokeRequired 7개 + 빈 catch 로그 |
| 21 | icsNeoClass.cs | catch 타입 복원 + 빈 catch 로그 |
| 22 | MachineSet.def | OnwerDrv=0 → 1 (배포용) |
| 23 | LX3_ABS_Test_Sequence.pptx | LX3 ABS 검사 시퀀스 PPT (신규) |
| 24 | make_ppt.py | PPT 생성 스크립트 (신규) |

8. 현장 확인 필요 사항

| # | 항목 | 확인 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 바코드 100대 후 미인식 해소 여부 | ListBox 500개 제한 적용 후 100대 이상 연속 검사 | ListBox 누적이 원인이 아닐 경우 로그 파일 분석 필요 |
| 2 | cboModel 드롭다운 닫힘 해소 여부 | 현장에서 드롭다운 수동 선택 시도 | DroppedDown 체크 적용됨. PLC 신호 패턴에 따라 다를 수 있음 |
| 3 | 에러 로그 확인 | 검사 후 Log File.log 파일의 Error 항목 확인 | 36개 빈 catch에 로그 추가됨. 숨겨진 에러 발견 가능 |